⊙机密

GPS车载定位器通讯协议

(Ver 2.0)

深圳市谷米科技有限公司

本文档的版权归深圳市谷米科技有限公司所有，保留所有权利。

未经授权擅自复制、修改、传播本文档的部分或全部，将承担一切法律责任。

重要修订记录

| 修改者 | 日期 | 版本 | 审核 | 批准 | 修改点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谷米科技 | 2012-4-11 | 1.0 |  |  | 第一版 |
| 谷米科技 | 2013-1-24 | 1.1 |  |  | 登陆包添加设备语言字段，添加GPS开路和短路报警 |
| 谷米科技 | 2015-5-3 | 1.3 |  |  | 添加LBS协议 |
| 谷米科技 | 2018-05-10 | 1.4 |  |  | 添加ICCID上报 |
| 谷米科技 | 2018-11-30 | 1.6 |  |  | 添加碰撞报警相关协议 |
| 谷米科技 | 2019-01-10 | 1.7 |  |  | 报警数据包添加“报警信息”字段，删去扩展报警数据包 |
| 谷米科技 | 2019-03-01 | 1.8 |  |  | 添加拆动报警GPS信号等级和时间标志 |
| 谷米科技 | 2021-01-01 | 2.0 |  |  | 添加4G设备协议 |

目录

1. 术语	4

2. 约定	4

3. 协议	5

4. 设备发起子协议	6

登陆数据包(0x01)	6

GPS数据包(0x02)	7

需要确认GPS数据包(0x82)	8

心跳数据包(0x03)	8

报警数据包(0x04)	9

需要确认报警数据包(0x84)	11

短信指令上传数据包(0x06)	11

LBS数据包(0x91)	13

需要确认LBS数据包(0x81)	15

扩展心跳数据包(0x07)	15

时间校准协议(0x08)	17

ICCID上报数据包(0x09)	18

WIFI数据包(0x92)	18

需要确认WIFI数据包(0x0x93)	19

设备传透传数据包(0xFE)	19

2. 服务器发起子协议	21

下发指令/互动消息数据包(0x80)	21

设备同步设备状态(0x0D)	21

3. 常用指令	22

# 术语

| 术语、缩写 | 英文含义 | 中文含义 |
| --- | --- | --- |
| CMPP | China Mobile Peer to Peer | 中国移动点对点协议 |
| GPS | Global Positioning System | 全球卫星定位系统 |
| GSM | Global System for Mobile Communication | 全球移动通信系统 |
| GPRS | General Packet Radio Service | 通用无线分组业务 |
| TCP | Transport Control Protocol | 传输控制协议 |
| LBS | Location Based Services | 辅助定位服务 |
| IMEI | International Mobile Equipment Identity | 国际移动设备识别码 |
| MCC | Mobile Country Code | 移动用户所属国家代号 |
| MNC | Mobile Network Code | 移动网号码 |
| LAC | Location Area Code | 位置区码 |
| Cell ID | Cell Tower ID | 移动基站 |
| RSSI | Received Signal Strength Indicator | 接收信号强度 |
| UDP | User Datagram Protocol | 用户数据报协议 |
| SOS | Save Our Ship/Save Our Souls | 遇难求救信号 |
| CRC | Cyclic Redundancy Check | 循环冗余校验 |
| NITZ | Network Identity and Time Zone, | 时区 |
| GIS | Geographic Information System | 地理信息系统 |

# 约定

  - 设备应在本地缓存域名解析出来的IP, 如果设备无法与缓存的IP建立连接，才使用域名解析出来的新IP。

  - 设备与服务器建立连接后，首先应发送登陆数据包，等待服务器确认后才发送其它数据包。

  - 为了维持连接，设备应每隔3分钟发送心跳包到服务器，服务器返回响应数据包。

  - 协议中涉及到多字节数据的字段，均采用网络字节序。

  - 协议中涉及到时间字段的，均为UTC时间。

# 协议

每一个数据包都由信息头，协议号，包长度，信息序列号，信息内容，五个部分组成：

| 格式 | 信息头 | 协议号 | 包长度 | 信息序列号 | 信息内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 2 | 1 | 2 | 2 | N |

- 信息头

占用2字节，固定为 0x67 0x67

- 协议号

占用1字节，目前支持以下协议号：

| 协议号 | 数据包描述 | 是否要响应 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 登陆数据包 | 是 |
| 0x02 | GPS数据包 | 否 |
| 0x03 | 心跳数据包 | 是 |
| 0x04 | 报警数据包 | 是 |
| 0x06 | 短信指令上传数据包 | 是 |
| 0x80 | 短信指令/互动消息下发数据包 | 是 |
| 0x91 | LBS数据包 | 否 |
| 0x07 | 扩展心跳数据包 | 是 |
| 0x08 | 时间校准包 | 是 |
| 0x09 | ICCID上报 | 是 |
| 0xFE | 设备上传透传数据包 | 是 |

- 包长度

占用2字节。

包长度计算范围为 “信息序列号” 到 “信息内容” (含  “信息序列号” 和  “信息内容”)

- 信息序列号

开机后发送的第一个数据包（GPS数据包，心跳包，指令包）序列号为‘1’，之后每次发送数据序列号都自动加1。到达最大值65535后，重新从1开始计数。

- 信息内容

根据协议号不同，而对应不同的子协议数据包内容。具体参看下以下各节。

# 设备发起子协议

以下协议由设备上报给服务器，设备发起子协议遵循以下协议流程：

设备

服务器

登录数据包(0x01)

登录响应(0x01)

设备发起其它数据包(如报警 0x04)

响应(如0x04),如果不需要响应，就无此过程

设备需要先登录，才能发送其它数据包给服务器

## 登陆数据包(0x01)

登陆数据包用于设备向服务器确认连接建立正常，并提交设备ID到服务器。

| 格式 | 信息内容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 设备ID | 设备语言 |
| 长度(byte) | 8 | 1 |

    - 设备ID (8字节)

设备ID采用的是15位IMEI号。

例如IMEI为：123456789012345，

则设备ID为：0x01 0x23 0x45 0x67 0x89 0x01 0x23 0x45

    - 设备语言(1字节)

本字段用来表示设备设备的语言环境

| 编号 | 语言 |
| --- | --- |
| 0x00 | 简体中文 |
| 0x01 | 英文 |

    - 备注

登录时设备指定语言，在一些需要服务器响应给设备文字信息的场合，服务器会根据设备设定的语言返回相应语言的文字。

比如SOS报警，如果设备是简体中文，则服务器返回简体中文地址的报警短信文字，如

SOS报警:广东省.深圳市.宝安区留仙一路.G4.离高新奇科技股份有限公司约86米.离高新奇工业区约88米

如果设备是英文，那么服务器将返回英文报警信息，如

SOS!http://maps.google.com/?q=22.577308,113.916685<DateTime:2013-01-22 19:40:00>

示例：

设备向服务器发送登录数据包如下（这里的设备ID示例为123456789012345）

| 67 67 | 01 | 00 0B | 00 01 | 0123 45 67 89 01 23 45 | 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息头 | 协议号 | 数据包长度 | 信息序列号 | 设备id | 设备语言(简体中文) |

服务器向设备响应数据包（响应包中的协议号与设备发的数据包协议号相同）

| 67 67 | 01 | 00 02 | 00 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息头 | 协议号 | 数据包长度 | 信息序列号 |

## GPS数据包(0x02)

GPS数据包用于设备向服务器上报gps定位数据。

谷米2G设备使用该协议，该协议不需要服务器响应。

| 格式 | 信息内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日期时间 | 纬度 | 经度 | 速度 | 航向 | 基站 | 定位状态 |
| 长度(byte) | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 |

    - 日期时间

占用4个字节 ，即卫星时间的UTC秒数

    - 纬度

占用4个字节，表示定位数据的纬度值。数值范围-162000000至162000000，表示-90度(南纬)到90度(北纬)的范围，单位：1/500秒，转换方法如下：

把GPS模块输出的经纬度值转化成以分为单位的小数；然后再把转化后的小数乘以30000，把相乘的结果转换成16进制数即可。

如北纬22°32.7658′ (22×60 + 32.7658)*30000=40582974 ,然后转成16进制数为：0x02 0x6B 0x3F 0x3E。

南纬 -22°32.7658′(-22×60 +( -32.7658))*30000=-40582974然后转成16进制数为：0xFD 0x94 0xC0 0xC2

    - 经度

占用4个字节，表示定位数据的经度值。数值范围-324000000至324000000，表示-180度(西经)到180度(东经)的范围，单位：1/500秒，转换方法和纬度的转换方法一致。

    - 速度

占用1个字节，表示GPS的运行速度，值范围为0x00～0xFF表示范围0～255公里/小时。

    - 航向

占用2个字节，表示GPS的运行方向，表示范围0～360，单位：度，以正北为0度，顺时针。

    - 基站

占用9个字节，有项目不够字节的左补0x00

| 格式 | MCC | MNC | LAC | CI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(byte) | 2 | 2 | 2 | 3 |

如中国一个基站信息

| 0x01 0xCC | 0x00 0x01 | 0x27 0x49 | 0x00 0x0C 0xEE |
| --- | --- | --- | --- |
| MCC | MNC | LAC | CI |

    - 定位状态

占用1个字节，用来表示设备设备的定位状态。把1个字节看作8位，最低位为0位，最高位为7位，传送时先传送高位，再传送低位。各位代表的具体含义如下：

| 高位 |  |  |  |  |  |  | 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

| 第0位 | 0：GPS未定位 1：GPS已定位 |
| --- | --- |
| 第1位 | 0：ACC位为0 1：ACC位为1 |
| 第2位 | 保留 |
| 第3位 | 保留 |
| 第4位 | 保留 |
| 第5位 | 保留 |
| 第6位 | 保留 |
| 第7位 | 保留 |

    - 备注

当GPS没有定位时，不传GPS数据包，除非触发必传10条数据的机制(如 拨打电话，报警等)。

示例：

设备向服务器发送GPS数据包如下：

| 67 67 | 02 | 00 1B | 00 0B | 5E 69 93 4D | 02 6B 22 64 | 0C 39 DA C0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息头 | 协议号 | 数据包长度 | 信息序列号 | 日期时间 | 纬度 | 经度 |

| 00 | 00 00 | 01 CC 00 00 24 7C 00 13 27 | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 速度 | 航向 | 基站数据 | 定位状态 |

## 需要确认GPS数据包(0x82)

用于设备向服务器上报gps定位数据。

谷米4G设备使用该协议，该协议需要服务器发响应数据包。

| 格式 | 信息内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日期时间 | 纬度 | 经度 | 速度 | 航向 | 基站 | 定位状态 |
| 长度(byte) | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 |

    - 日期时间

占用4个字节 ，即卫星时间的UTC秒数

    - 纬度

占用4个字节，表示定位数据的纬度值。数值范围-162000000至162000000，表示-90度(南纬)到90度(北纬)的范围，单位：1/500秒，转换方法如下：

把GPS模块输出的经纬度值转化成以分为单位的小数；然后再把转化后的小数乘以30000，把相乘的结果转换成16进制数即可。

如北纬22°32.7658′ (22×60 + 32.7658)*30000=40582974 ,然后转成16进制数为：0x02 0x6B 0x3F 0x3E。

南纬 -22°32.7658′(-22×60 +( -32.7658))*30000=-40582974然后转成16进制数为：0xFD 0x94 0xC0 0xC2

    - 经度

占用4个字节，表示定位数据的经度值。数值范围-324000000至324000000，表示-180度(西经)到180度(东经)的范围，单位：1/500秒，转换方法和纬度的转换方法一致。

    - 速度

占用1个字节，表示GPS的运行速度，值范围为0x00～0xFF表示范围0～255公里/小时。

    - 航向

占用2个字节，表示GPS的运行方向，表示范围0～360，单位：度，以正北为0度，顺时针。

    - 基站

占用10个字节，有项目不够字节的左补0x00

| 格式 | MCC | MNC | LAC | CI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(byte) | 2 | 2 | 2 | 4 |

如中国一个基站信息

| 0x01 0xCC | 0x00 0x01 | 0x27 0x49 | 0x00 0x00 0x0C 0xEE |
| --- | --- | --- | --- |
| MCC | MNC | LAC | CI |

注意小区识别码CI为4个字节，与0x02协议中的3字节不相同。值范围是0x00000000 ～ 0xFFFFFFFF，如果是2G基站首字节补零，服务器只取后3个字节，4G基站取4个字节。

    - 定位状态

占用1个字节，用来表示设备设备的定位状态。把1个字节看作8位，最低位为0位，最高位为7位，传送时先传送高位，再传送低位。各位代表的具体含义如下：

| 高位 |  |  |  |  |  |  | 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

| 第0位 | 0：GPS未定位 1：GPS已定位 |
| --- | --- |
| 第1位 | 0：ACC位为0 1：ACC位为1 |
| 第2位 | 保留 |
| 第3位 | 保留 |
| 第4位 | 保留 |
| 第5位 | 保留 |
| 第6位 | 保留 |
| 第7位 | 保留 |

    - 备注

当GPS没有定位时，不传GPS数据包，除非触发必传10条数据的机制(如 拨打电话，报警等)。

示例：

设备向服务器发送GPS数据包如下：

| 67 67 | 82 | 00 1C | 00 0B | 5E 69 93 4D | 02 6B 22 64 | 0C 39 DA C0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息头 | 协议号 | 数据包长度 | 信息序列号 | 日期时间 | 纬度 | 经度 |

| 00 | 00 00 | 01 CC 00 00 24 7C 00 00 13 27 | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 速度 | 航向 | 基站数据 | 定位状态 |

服务器向设备响应数据包（响应包中的协议号与设备发的数据包协议号相同）

| 67 67 | 82 | 00 02 | 00 0B |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息头 | 协议号 | 数据包长度 | 信息序列号 |

响应包中的协议号与设备发的数据包协议号相同。

## 心跳数据包(0x03)

心跳数据包用于维持与服务器的连接，一般3分钟一个心跳包。

| 格式 | 信息内容 |
| --- | --- |
|  | 状态 |
| 长度(byte) | 2 |

    - 状态

占用2个字节，用来表示设备设备的各种状态信息。把1个字节看作8位，最低位为0位，最高位为7位，传送时先传送高位，再传送低位。各位代表的具体含义如下：

| 高位 |  |  |  |  |  |  | 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 14 | … | …. | … | … | 1 | 0 |

| 第0位 | 0：GPS未定位 1：GPS已定位 |
| --- | --- |
| 第1，2位 | 10:ACC OFF 11:ACC ON 00:无此状态 |
| 第3,4位 | 10:撤防 11:设防 00:无此状态 |
| 第5，6位 | 10:油电断开 11:油电接通 00:无此状态 |
| 第7，8位 | 10:充电器未插入 11:充电器插入 00:无此状态 |
| 第9,10位 | 10:车辆静止 11:车辆运动 01:车辆状态未知 00:无此状态 |
| … | … |
| 第14位 | 保留 |
| 第15位 | 保留 |

例如0x00BB 即 1011 1011 表示：GPS已定位，ACC OFF，设防，油电断开，充电器未插入

示例：

设备向服务器发送心跳包如下

| 67 67 | 03 | 00 04 | 00 1A | 00 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息头 | 协议号 | 数据包长度 | 信息序列号 | 状态 |

服务器向设备响应数据包（响应包中的协议号与设备发的数据包协议号相同）

| 67 67 | 03 | 00 02 | 00 1A |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息头 | 协议号 | 数据包长度 | 信息序列号 |

## 报警数据包(0x04)

当设备发生报警时上传该数据包。

谷米2G设备使用该协议，该协议不要求服务器响应，但服务器需要把报警位置信息发回给设备时，会回给设备一个响应消息。

| 格式 | 信息内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日期时间 | 纬度 | 经度 | 速度 | 航向 | 基站 | 定位状态 | 报警类型 | 报警信息 |
| 长度(byte) | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 |

    - 报警类型

当报警触发时，上报一个报警包，相应报警位置为1。

    - 报警信息

报警信息用于携带各种报警的附加信息，比如“碰撞报警”可以携带碰撞等级。若无附加信息，则用0x00 0x00填充。

报警信息内容采用UTF-8编码。  例如: 断电报警:goome-21065,湖北省武汉市古田二路.离长胜肉类联合加工公司(西南)约140米.,16:32

| 报警类型 | 含义 | 报警信息说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 断电报警 |  |
| 0x02 | SOS报警 |  |
| 0x03 | 电池低电报警 |  |
| 0x04 | 震动报警 |  |
| 0x05 | 位移报警 |  |
| 0x06 | 进入盲区报警 |  |
| 0x07 | 离开盲区报警 |  |
| 0x08 | GPS天线开路报警 |  |
| 0x09 | GPS天线短路报警 |  |
| 0x0a | 光感报警 |  |
| 0x0b | 磁感报警 |  |
| 0x0c | 防拆报警 |  |
| 0x0d | 超速报警 |  |
| 0x0e | 信号屏蔽报警 |  |
| 0x0f | 伪基站报警 |  |
| 0x10 | 外电低电报警 |  |
| 0x11 | 外电高电报警 |  |
| 0x12 | 碰撞报警 | 前3个位表示碰撞等级1~7。其他位预留。 |
| 0x13 | 急加速报警 |  |
| 0x14 | 急减速报警 |  |
| 0x15 | 翻转报警 |  |
| 0x16 | 急转弯报警 |  |
| 0x17 | 拆动报警 |  |

    - 其它

日期时间，纬度，经度，速度，航向，基站,定位状态 请参考GPS数据包相关说明。

    - 报警短信

设备收到响应后，将报警信息内容以短信方式发送给中心号码/SOS号码，如果报警信息内容为空(0字节),则不发短信。

| 格式 | 信息内容 |
| --- | --- |
|  | 报警短信 |
| 字节(byte) | N |

示例：

设备向服务器发报警数据包：

| 67 67 |  | 04 | 00 1E | 00 20 | 5E 69 9D 9A |  | 02 6B 20 8C |  |  | 0C 39 CB B0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息头 |  | 协议号 | 数据包长度 | 信息序列号 | 日期时间 |  | 纬度 |  |  | 经度 |  |
| 00 | 00 39 |  | 01 CC 00 00 24 7C 00 13 27 |  |  | 01 |  | 01 | 00 00 |  |  |
| 速度 | 航向 |  | 基站数据 |  |  | 定位状态 |  | 报警类型 | 报警信息 |  |  |

服务器发给设备的响应包

| 67 67 | 04 | 00 8A | 00 9C | E696ADE794B5E68AA5E8ADA63AE8B0B7E7B1B3E8A385E8BDA64753303320E6B3A22CE5B9BFE4B89CE79C812EE6B7B1E59CB3E5B8822EE58D97E5B1B1E58CBA2EE7A791E68A80E58D97E58D81E4BA8CE8B7AF2EE7A6BBE4BAA4E9809AE993B6E8A18C28E6B7B1E59CB3E9AB98E696B0E59BADE694AFE8A18C29E7BAA63835E7B1B32E2C31363A3231 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息头 | 协议号 | 数据包长度 | 信息序列号 | 响应内容 |

## 需要确认报警数据包(0x84)

当设备发生报警时上传该数据包。

谷米4G设备使用该协议，该协议需要服务器发响应数据包。

| 格式 | 信息内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日期时间 | 纬度 | 经度 | 速度 | 航向 | 基站 | 定位状态 | 报警类型 | 报警信息 |
| 长度(byte) | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 |

    - 报警类型

当报警触发时，上报一个报警包，相应报警位置为1。

    - 报警信息

报警信息用于携带各种报警的附加信息，比如“碰撞报警”可以携带碰撞等级。若无附加信息，则用0x00 0x00填充。

报警信息内容采用UTF-8编码。  例如: 断电报警:goome-21065,湖北省武汉市古田二路.离长胜肉类联合加工公司(西南)约140米.,16:32

| 报警类型 | 含义 | 报警信息说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 断电报警 |  |
| 0x02 | SOS报警 |  |
| 0x03 | 电池低电报警 |  |
| 0x04 | 震动报警 |  |
| 0x05 | 位移报警 |  |
| 0x06 | 进入盲区报警 |  |
| 0x07 | 离开盲区报警 |  |
| 0x08 | GPS天线开路报警 |  |
| 0x09 | GPS天线短路报警 |  |
| 0x0a | 光感报警 |  |
| 0x0b | 磁感报警 |  |
| 0x0c | 防拆报警 |  |
| 0x0d | 超速报警 |  |
| 0x0e | 信号屏蔽报警 |  |
| 0x0f | 伪基站报警 |  |
| 0x10 | 外电低电报警 |  |
| 0x11 | 外电高电报警 |  |
| 0x12 | 碰撞报警 | 前3个位表示碰撞等级1~7。其他位预留。 |
| 0x13 | 急加速报警 |  |
| 0x14 | 急减速报警 |  |
| 0x15 | 翻转报警 |  |
| 0x16 | 急转弯报警 |  |
| 0x17 | 拆动报警 |  |

    - 其它

日期时间，纬度，经度，速度，航向，基站,定位状态 请参考GPS数据包相关说明。

注意基站中的小区识别码CI为4个字节，与0x04协议中的3字节不相同。具体描述参考0x82协议。

    - 报警短信

设备收到响应后，将报警信息内容以短信方式发送给中心号码/SOS号码，如果报警信息内容为空(0字节),则不发短信。

| 格式 | 信息内容 |
| --- | --- |
|  | 报警短信 |
| 字节(byte) | N |

示例：

设备向服务器发报警数据包：

| 67 67 |  | 84 | 00 1F | 00 20 | 5E 69 9D 9A |  | 02 6B 20 8C |  |  | 0C 39 CB B0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息头 |  | 协议号 | 数据包长度 | 信息序列号 | 日期时间 |  | 纬度 |  |  | 经度 |  |
| 00 | 00 39 |  | 01 CC 00 00 24 7C 00 00 13 27 |  |  | 01 |  | 01 | 00 00 |  |  |
| 速度 | 航向 |  | 基站数据 |  |  | 定位状态 |  | 报警类型 | 报警信息 |  |  |

服务器向设备响应数据包（响应包中的协议号与设备发的数据包协议号相同）。

| 67 67 | 84 | 00 02 | 00 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息头 | 协议号 | 数据包长度 | 信息序列号 |

在服务器需要发回位置信息给设备时，除了上述响应数据包，会再发给设备一个新的响应包。

| 67 67 | 84 | 00 8A | 00 20 | E696ADE794B5E68AA5E8ADA63AE8B0B7E7B1B3E8A385E8BDA64753303320E6B3A22CE5B9BFE4B89CE79C812EE6B7B1E59CB3E5B8822EE58D97E5B1B1E58CBA2EE7A791E68A80E58D97E58D81E4BA8CE8B7AF2EE7A6BBE4BAA4E9809AE993B6E8A18C28E6B7B1E59CB3E9AB98E696B0E59BADE694AFE8A18C29E7BAA63835E7B1B32E2C31363A3231 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息头 | 协议号 | 数据包长度 | 信息序列号 | 响应内容 |

## 短信指令上传数据包(0x06)

当设备收到指令短信时，将短信上传到服务器，服务器处理后，返回响应数据，并由设备通过短信将响应数据转发给指定的手机号码。

| 格式 | 信息内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日期时间 | 纬度 | 经度 | 速度 | 航向 | 基站 | 定位状态 | 电话号码 | 短信指令 |
| 长度(byte) | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 21 | N |

    - 日期时间，纬度，经度，速度，航向，基站，定位状态参考GPS数据包相关解释。

    - 电话号码

发短信的手机的手机号码，不够21字节的右补0x00。(采用ASCII编码)

    - 短信指令

手机发给设备的短信指令（采用UTF-8编码)。

    - 短信指令上传规则

(1) 已定义的短信指令，如STATUS# 这些短信不需要上传到服务器，设备直接处理。

但是 POSITION#和123获取地址的指令，需要上传到服务器处理。

(2) 没有汉字，且长度大于2个字符小于30个字符 这些短信需要上传到服务器。

| 格式 | 信息内容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 手机号码 | 响应内容 |
| 字节(byte) | 21 | N |

响应信息均以UTF-8编码，设备收到响应后，将响应内容以短信方式发给数据包中的手机号码。如果响应内容为空(0字节)，那么表示不需要将消息发送给手机。

示例：

设备上传短信指令数据包：

| 67 67 | 06 | 00 33 | 00 5F | 5E 69 BB A0 | 02 6B 1E 10 | 0C 39 CE 90 | 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息头 | 协议号 | 数据包长度 | 信息序列号 | 日期时间 | 纬度 | 经度 | 速度 |

| 00 72 | 01 CC 00 00 24 7C 00 13 27 | 00 | 313036343839393130343030360000000000000000 | 31 32 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 航向 | 基站数据 | 定位状态 | 手机号码 (采用ASCII编码) | 指令内容 |

服务器响应:

| 67 67 | 06 | 00 7E | 8E 86 | 313036343839393130343030360000000000000000 | E4BD8DE7BDAE3AE5B9BFE4B89CE79C812EE6B7B1E59CB3E5B8822EE58D97E5B1B1E58CBA2EE7A791E68A80E58D97E58D81E4BA8CE8B7AF2EE7A6BBE4BAA4E9809AE993B6E8A18C28E6B7B1E59CB3E9AB98E696B0E59BADE694AFE8A18C29E7BAA63337E7B1B32E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息头 | 协议号 | 数据包长度 | 信息序列号 | 手机号(ASCII编码) | 响应内容 |

设备将响应内容发给手机号：1064899104036。

## LBS数据包(0x91)

LBS数据包用于设备向服务器上报基站数据。

谷米2G设备使用该协议，该协议不需要服务器响应。

| 格式 | 信息内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日期时间 | TA | MCC | MNC | 基站数 | 基站1 | 基站2 | 基站3 | 基站4 | 基站5 | 定位状态 |
| 长度(byte) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 |

    - 日期时间

4位无符号整型，基于UTC的时间值，注意传递时使用的是网络字节序。

    - TA(Timing advance)

该值只能在通话或发送短信时间段获取，范围是0-63，其它情况下为255属于无效值；乘以550(米)可以估算设备到主小区距离。

    - MCC

移动用户所属国家代号Mobile Country Code(MCC)，中国的移动国家号为460(十进制)

这里取值范围是：0x0000 ～ 0x03E7。

中国的移动国家号为：0x01 0xCC（十进制460 转成十六进制）。

    - MNC

移动网号码Mobile Network Code(MNC)，例如中国移动的为0x00。

    - 基站数

最大值为5，该值是多少，后面就带有多少个基站数据。如果设备获取的基站数量大于5，设备应该将信号强度最强的五个基站上报, 基站按强度从前往后排，主基站是第一个。

考虑到设备处理方便，这里不使用变长数据包，假设有3个基站信息，数据包中总包含5个基站信息，但只有前3个基站信息有内容，后两个基站数据填充0。

    - 基站

| LAC | CI | RSSI |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 1 |

      - LAC

位置区码 Location Area Code (LAC)包含于LAI 中，由两个字节组成，采用16 进制编

码。可用范围为0x0001－0xFFFE，码组0x0000 和0xFFFF 不可以使用(参见GSM 规范03.03、

04.08 和11.11)。一个位置区可以包含一个或多个小区。

      - CI

主小区CI, 小区识别码，值范围是0x000000 ～ 0xFFFFFF。

参见术语表 – CI。

      - RSSI

主小区信号强度，值范围是0x00～0xFF，实际信号强度为负值，上传其绝对值。

参见术语表 – RSSI。

    - 定位状态

占用1个字节，用来表示设备设备的定位状态。把1个字节看作8位，最低位为0位，最高位为7位，传送时先传送高位，再传送低位。各位代表的具体含义如下：

| 高位 |  |  |  |  |  |  | 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

| 第0位 | 0：GPS未定位 1：GPS已定位 |
| --- | --- |
| 第1位 | 0: 由设备自动发送 1：由短信触发 |
| 第2位 | 保留 |
| 第3位 | 保留 |
| 第4位 | 保留 |
| 第5位 | 保留 |
| 第6位 | 保留 |
| 第7位 | 保留 |

    - 备注

LBS定位作为GPS定位的补充，通常用于GPS无法定位时，或尚未搜到GPS卫星时，设备将GPRS信号信息传递给服务器进行定位的方式。

由于LBS定位精度为100米至10公里，发送短信给设备，要求设备进行定位时，设备应该搜集TA数据，以辅助定位。另外定位状态第1位要填写正确的指示值。

另外，由于LBS定位精度不高，因而没必要每十秒上传一次基站信息，只有当距离上一次发送基站信息已超过20秒，并且头三个最强信号的基站有发生变化时，才需要上传基站信息。

示例：

设备向服务器发送基站数据包：

| 67 67 | 91 | 00 2A | 00 03 |  | 0x5C 0x6E 0x10 0xD0 | 0xFF | 0x01 0xCC |  | 0x00 | 0x05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息头 | 协议号 | 数据包长度 | 信息序列号 |  | 日期时间 | TA | MCC |  | MNC | 基站数 |
| 24 7C 00 13 27 34 |  |  |  | 24 A5 00 12 37 17 |  | 24 7C 00 0F 83 15 |  |  |  |  |
| 基站1 |  |  |  | 基站2 |  | 基站3 |  |  |  |  |
| 24 7C 00 0E 2F 12 |  |  |  | 24 A5 00 11 D2 12 |  | 00 |  |  |  |  |
| 基站4 |  |  |  | 基站5 |  | 定位状态 |  |  |  |  |

## 需要确认LBS数据包(0x81)

LBS数据包用于设备向服务器上报基站数据。

谷米4G设备使用该协议，该协议需要服务器发响应数据包。

| 格式 | 信息内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日期时间 | TA | MCC | MNC | 基站数 | 基站1 | 基站2 | 基站3 | 基站4 | 基站5 | 定位状态 |
| 长度(byte) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 |

    - 日期时间

4位无符号整型，基于UTC的时间值，注意传递时使用的是网络字节序。

    - TA(Timing advance)

该值只能在通话或发送短信时间段获取，范围是0-63，其它情况下为255属于无效值；乘以550(米)可以估算设备到主小区距离。

    - MCC

移动用户所属国家代号Mobile Country Code(MCC)，中国的移动国家号为460(十进制)

这里取值范围是：0x0000 ～ 0x03E7。

中国的移动国家号为：0x01 0xCC（十进制460 转成十六进制）。

    - MNC

移动网号码Mobile Network Code(MNC)，例如中国移动的为0x00。

    - 基站数

最大值为5，该值是多少，后面就带有多少个基站数据。如果设备获取的基站数量大于5，设备应该将信号强度最强的五个基站上报, 基站按强度从前往后排，主基站是第一个。

考虑到设备处理方便，这里不使用变长数据包，假设有3个基站信息，数据包中总包含5个基站信息，但只有前3个基站信息有内容，后两个基站数据填充0。

    - 基站

| LAC | CI | RSSI |
| --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 1 |

      - LAC

位置区码 Location Area Code (LAC)包含于LAI 中，由两个字节组成，采用16 进制编

码。可用范围为0x0001－0xFFFE，码组0x0000 和0xFFFF 不可以使用(参见GSM 规范03.03、

04.08 和11.11)。一个位置区可以包含一个或多个小区。

      - CI

主小区CI, 小区识别码，参见术语表 – CI。

注意小区识别码CI为4个字节，与0x91协议中的3字节不相同。值范围是0x00000000 ～ 0xFFFFFFFF，如果是2G基站首字节补零，服务器只取后3个字节，4G基站取4个字节。

      - RSSI

主小区信号强度，值范围是0x00～0xFF，实际信号强度为负值，上传其绝对值。

参见术语表 – RSSI。

    - 定位状态

占用1个字节，用来表示设备设备的定位状态。把1个字节看作8位，最低位为0位，最高位为7位，传送时先传送高位，再传送低位。各位代表的具体含义如下：

| 高位 |  |  |  |  |  |  | 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

| 第0位 | 0：GPS未定位 1：GPS已定位 |
| --- | --- |
| 第1位 | 0: 由设备自动发送 1：由短信触发 |
| 第2位 | 保留 |
| 第3位 | 保留 |
| 第4位 | 保留 |
| 第5位 | 保留 |
| 第6位 | 保留 |
| 第7位 | 保留 |

    - 备注

LBS定位作为GPS定位的补充，通常用于GPS无法定位时，或尚未搜到GPS卫星时，设备将GPRS信号信息传递给服务器进行定位的方式。

由于LBS定位精度为100米至10公里，发送短信给设备，要求设备进行定位时，设备应该搜集TA数据，以辅助定位。另外定位状态第1位要填写正确的指示值。

另外，由于LBS定位精度不高，因而没必要每十秒上传一次基站信息，只有当距离上一次发送基站信息已超过20秒，并且头三个最强信号的基站有发生变化时，才需要上传基站信息。

示例：

设备向服务器发送基站数据包：

| 67 67 | 81 | 00 2F | 00 03 |  | 0x5C 0x6E 0x10 0xD0 | 0xFF | 0x01 0xCC |  | 0x00 | 0x05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息头 | 协议号 | 数据包长度 | 信息序列号 |  | 日期时间 | TA | MCC |  | MNC | 基站数 |
| 24 7C 00 00 13 27 34 |  |  |  | 24 A5 00 00 12 37 17 |  | 24 7C 00 00 0F 83 15 |  |  |  |  |
| 基站1 |  |  |  | 基站2 |  | 基站3 |  |  |  |  |
| 24 7C 00 00 0E 2F 12 |  |  |  | 24 A5 00 00 11 D2 12 |  | 00 |  |  |  |  |
| 基站4 |  |  |  | 基站5 |  | 定位状态 |  |  |  |  |

服务器向设备响应数据包（响应包中的协议号与设备发的数据包协议号相同）

| 67 67 | 81 | 00 02 | 00 03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息头 | 协议号 | 数据包长度 | 信息序列号 |

## 扩展心跳数据包(0x07)

扩展心跳数据包与心跳数据包作用相同，但能携带更多的设备状态信息。设备要么使用心跳数据包，要么使用扩展心跳数据包，不能两个同时使用。

| 信息内容 | 长度(byte) | 详解 |
| --- | --- | --- |
| 状态 | 2 | 参见状态小节具体说明 |
| GSM信号 | 1 |  |
| 电压等级 | 1 |  |
| 外电电量 | 1 |  |
| 外电电压 | 2 |  |
| 定位器角度 | 1 |  |
| GPS信号 | 1 |  |
| 时间标志 | 1 |  |
| 扩展字段 | N | 采用TLV格式，其中T、L均为1字节，V为L指定的长度。T：0XA0 表示acc开启时间 |

注：“电池电压等级”之后的字段为后期新增的字段，应注意兼容不同时期出货的设备。

    - 状态

占用2个字节，用来表示设备设备的各种状态信息。把1个字节看作8位，最低位为0位，最高位为7位，传送时先传送高位，再传送低位。各位代表的具体含义如下：

| 高位 |  |  |  |  |  |  | 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 14 | … | …. | … | … | 1 | 0 |

| 第0位 | 0：GPS未定位 1：GPS已定位 |
| --- | --- |
| 第1，2位 | 10:ACC OFF 11:ACC ON 00:无此状态 |
| 第3,4位 | 10:撤防 11:设防 00:无此状态 |
| 第5，6位 | 10:油电断开 11:油电接通 00:无此状态 |
| 第7，8位 | 10:充电器未插入 11:充电器插入 00:无此状态 |
| 第9,10位 | 10:车辆静止 11:车辆运动 01:车辆状态未知 00:无此状态 |
| 第11位 | 0:正常模式 1:省电模式 |
| 第13位 | 0:wifi关 1:wifi开 |
| 第14位 | 保留 |
| 第15位 | 保留 |

示例：如0x00BB 即 1011 1011 ，GPS已定位，ACC OFF，设防，油电断开，充电器未插入

    - GSM信号等级

占用1字节，分为5个等级

0x00：无信号；

0x01：信号极弱

0x02：信号较弱

0x03：信号良好

0x04：信号强

如：0x03 GSM 信号良好

    - 电池电压等级

占用1字节，范围为0-100，表示当前设备电量的百分比，以十六进制表示。

如0x5D，对应十进制为93，即当前电量为93%

    - 外电电量

这个字段是可选字段。占用1字节，范围为0-100，表示外电电量的百分比，以十六进制表示。

如0x5D，对应十进制为93，即当前电量为93%

    - 外电电压

这个字段是可选字段。占用2字节，表示外电电压的数值（单位为0.01V），以十六进制表示。

如0x04E2，对应十进制为1250，即当前电压为12.50V

    - 定位器安装角度

占用1字节，范围为0-180，表示定位器角度，以十六进制表示。定位器角度是指定位器中加速度传感器的z轴与竖直方向的夹角。

如0x5D，对应十进制为93，即当前加速度传感器的z轴与竖直方向的夹角为93度。

    - GPS信号等级

占用1字节，分为5个等级

0x00：无信号；

0x01：信号极弱

0x02：信号较弱

0x03：信号良好

0x04：信号强

如：0x03 GPS 信号良好

    - 时间标志

占用1字节，0表示在有效显示时间范围内，1表示超出有效显示时间范围，默认为0。

    - 扩展字段

可选字段，TLV格式(命令字+长度+值)。命令字及对应字段含义定义如下：

| 命令字 | 值类型 | 字段含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | Int(4) | ACC状态变化时间戳 | ACC显示(只针对需要显示acc的类型)规则： 1）设备离线：不显示 2）设备在线：有记录 根据最近一次上报状态显示；没有记录，不显示 |

示例：

设备向服务器发送心跳包如下

| 67 67 | 07 |  | 00 0C |  | 00 1A |  | 00 01 |  | 04 | 5D | 5E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息头 | 协议号 |  | 数据包长度 |  | 信息序列号 |  | 状态 |  | GSM信号 | 电池 | 外电电量 |
| 04 E2 |  | 10 |  | 04 |  | 01 |  |  |  |  |  |
| 外电电压 |  | 定位器角度 |  | GPS信号 |  | 时间标志 |  |  |  |  |  |

服务器向设备响应数据包（响应包中的协议号与设备发的数据包协议号相同）

| 67 67 | 07 | 00 02 | 00 1A |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息头 | 协议号 | 数据包长度 | 信息序列号 |

## 时间校准协议(0x08)

时间校准协议信息内容为空。

服务器响应只带有四个字节的utc时间信息。

| 格式 | 信息内容 |
| --- | --- |
|  | Utc时间 |
| 长度(byte) | 4 |

示例：

设备向服务器发送校准时间包如下

| 67 67 | 08 | 00 02 | 00 1A |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息头 | 协议号 | 数据包长度 | 信息序列号 |

服务器向设备响应数据包（响应包中的协议号与设备发的数据包协议号相同）

| 67 67 | 08 | 00 06 | 00 1A | 57 30 06 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息头 | 协议号 | 数据包长度 | 信息序列号 | UTC时间 |

## ICCID上报数据包(0x09)

ICCID上报数据包用于设备向服务器报告自已所插sim卡的iccid。

| 格式 | 信息内容 |
| --- | --- |
|  | ICCID |
| 长度(byte) | 10 |

    - ICCID

10 字节 SIM 卡 ICCID 号，Hex 表示；

如"89860018190839008096" 表示0x89 0x86 0x00 0x18 0x19 0x08 0x39 0x00 0x80 0x96

示例：

设备向服务器发送ICCID上报包如下

| 67 67 | 09 | 00 0C | 00 1A | 89 86 00 18 19 08 39 00 80 96 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息头 | 协议号 | 数据包长度 | 信息序列号 | ICCID |

服务器向设备响应数据包（响应包中的协议号与设备发的数据包协议号相同）

| 67 67 | 09 | 00 02 | 00 1A |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息头 | 协议号 | 数据包长度 | 信息序列号 |

## WIFI数据包(0x92)

WIFI数据包用于设备向服务器上报WIFI热点基站数据。

谷米2G设备使用该协议，该协议不需要服务器响应。

| 格式 |  | 信息内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日期时间 | WIFI热点个数 | WIFI热点1 | WIFI热点2 | WIFI热点n |
| 长度(byte) | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 |

    - 日期时间

上报数据时的UTC时间

    - WIFI热点个数

1个字节，表示WIFI热点的个数。

    - WIFI热点

WIFI热点格式由MAC地址加信号强度组成，共7个字节，其中，前6个字节为MAC地址，第7个字节为信号强度，信号强度包含符号，取值范围为-125~+125。

    - 备注

WIFI定位作为设备的一种补充定位方式，通过上报设备搜索到的WIFI热点数据，获取设备的位置信息。在设备可以搜索到WIFI热点的应用场景，默认优先使用WIFI定位。

示例：

设备向服务器发送WIFI数据包：

| 67 67 | 92 |  | 00 31 | 00 05 |  | 5D 9E CE 68 | 0x06 |  | 0x00 0xBD 0x82 0x51 0x55 0x45 0xD7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息头 | 协议号 |  | 数据包长度 | 信息序列号 |  | 日期时间 | WiFi数 |  | WIFI1 |  |  |
| B0 95 8E 04 E0 B2 D4 |  | EC 26 CA E1 48 A7 CC |  |  | FC 83 C6 00 7B BA CB |  |  | 50 6A 03 C8 98 F2 C6 |  | 74 05 A5 87 DB 3E C4 |  |
| WIFI2 |  | WIFI3 |  |  | WIFI4 |  |  | WIFI5 |  | WIFI6 |  |

## 需要确认WIFI数据包(0x0x93)

WIFI数据包用于设备向服务器上报WIFI热点基站数据。

谷米4G设备使用该协议，该协议需要服务器发响应数据包。

WIFI数据包用于设备向服务器上报WIFI热点基站数据。

谷米2G设备使用该协议，该协议不需要服务器响应。

| 格式 |  | 信息内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日期时间 | WIFI热点个数 | WIFI热点1 | WIFI热点2 | WIFI热点n |
| 长度(byte) | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 |

    - 日期时间

上报数据时的UTC时间

    - WIFI热点个数

1个字节，表示WIFI热点的个数。

    - WIFI热点

WIFI热点格式由MAC地址加信号强度组成，共7个字节，其中，前6个字节为MAC地址，第7个字节为信号强度，信号强度包含符号，取值范围为-125~+125。

    - 备注

WIFI定位作为设备的一种补充定位方式，通过上报设备搜索到的WIFI热点数据，获取设备的位置信息。在设备可以搜索到WIFI热点的应用场景，默认优先使用WIFI定位。

示例：

设备向服务器发送WIFI数据包：

| 67 67 | 93 |  | 00 31 | 00 05 |  | 5D 9E CE 68 | 0x06 |  | 0x00 0xBD 0x82 0x51 0x55 0x45 0xD7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息头 | 协议号 |  | 数据包长度 | 信息序列号 |  | 日期时间 | WiFi数 |  | WIFI1 |  |  |
| B0 95 8E 04 E0 B2 D4 |  | EC 26 CA E1 48 A7 CC |  |  | FC 83 C6 00 7B BA CB |  |  | 50 6A 03 C8 98 F2 C6 |  | 74 05 A5 87 DB 3E C4 |  |
| WIFI2 |  | WIFI3 |  |  | WIFI4 |  |  | WIFI5 |  | WIFI6 |  |

服务器向设备响应数据包（响应包中的协议号与设备发的数据包协议号相同）

| 67 67 | 93 | 00 02 | 00 05 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息头 | 协议号 | 数据包长度 | 信息序列号 |

## 设备传透传数据包(0xFE)

设备传透传数据包用于设备向服务器传递jason格式的自定义数据。 信息内容服务器不作解析, 推荐使用jason格式

| 格式 | 信息内容 |
| --- | --- |
| 长度(byte) | Jason格式 |

Json格式：外层是TEMP对应的对象，对象内部的key有设备自定义，比如：

"{"TEMP":{"temp_ext":28.500000,"humidity_ext":39.000000}}"

对于BMS(电源管理)来説 , 一个推荐的json实现是:

{

"temprature": 32.5,

"voltage": 3000,

"current": -15,

"rel_capacity": 0.75,

"abs_capacity": 0.7,

"capacity": 4000,

"full_capacity": 4500,

"circle": 2,

"vlist": {

"v3": 3000,

"v5": 3000,

"v8": 3000

},

"shipmode": 0,

"mos": 0,

"sleep": 0

}

电流负的表示充电, vlist有多少个电池就填多少个.

电压以mv为单位, 电流以mA为单位, 容量以mAH为单位.

示例：

设备向服务器发送透传数据包如下

| 67 67 | FE | 00 1D | 00 19 | 7B2254454D50223A7B2274656D7065726174757265223A32367D7D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息头 | 协议号 | 数据包长度 | 序列号 | 信息内容（Json格式数据） |

服务器向设备响应数据包（响应包中的协议号与设备发的数据包协议号相同）

| 67 67 | FE | 00 02 | 00 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息头 | 协议号 | 数据包长度 | 信息序列号 |

# 服务器发起子协议

以下协议由服务器下发至设备。

## 下发指令/互动消息数据包(0x80)

服务器主动给设备下发指令/互动消息。

| 格式 | 信息内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 信息标识 | 服务器标识位 | 下发内容 |
| 长度(byte) | 1 | 4 | N |

    - 信息标识

| 信息标识值 | 下行消息类型 |
| --- | --- |
| 0x01 | 指令 |
| 0x02 | 互动消息 |

    - 服务器标识位

留给服务器识别用，设备将收到的数据二进制原样在返回包中返回。

    - 下发内容

即要下发的指令/互动消息，采用UTF-8编码。下发内容请参考“6.标准常用指令格式”

    - 设备响应

| 格式 | 信息内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 信息标识 | 服务器标识位 | 响应内容 |
| 长度(byte) | 1 | 4 | N |

设备响应内容部分编码均采用UTF-8编码。

示例：

平台下发交互信息：

| 67 67 | 80 | 00 0D | FF FF | 01 | 00 03 5F 07 | 74 69 6D 65 72 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息头 | 协议号 | 数据包长度 | 信息序列号 | 信息标识 | 服务器标识位 | 下发内容 |

设备响应：

| 67 67 | 80 | 00 0F | 10 37 | 01 | 00 03 5F 07 | 54 49 4D 45 52 3A 33 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息头 | 协议号 | 数据包长度 | 信息序列号 | 信息标识 | 服务器标识位 | 响应内容 |

## 设备同步设备状态(0x0D)

设备上线后，服务器下发状态同步请求，设备收到请求后，主动上报设备当前的状态信息。

设备上报的设备状态，采用TLV格式传递数据，其中T表示上报的设备状态条目，L表示条目的长度，V表示条目的值

| 格式 | 信息内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tag | Len | Value |
| 长度(byte) | 1 | 1 | Len |

- 用于用于

    - Tag设备状态条目

| Tag | 含义 | 数据长度（字节） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定位精准度 | 1 |
| 4 | 设备电池电量 | 1 |

    - Len 条目长度

上报状态条目的长度

    - Value 条目内容

示例：

服务器下发状态同步请求包：

| 67 67 | 0D | 00 02 | FF FF |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息头 | 协议号 | 数据包长度 | 信息序列号 |

设备上报设备状态应答：

| 67 67 | 0D | 00 08 | 00 04 | 01 | 01 | 00 | 03 | 01 | 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息头 | 协议号 | 数据包长度 | 信息序列号 | TAG | Len | Value | TAG | Len | Value |

# 常用指令

指令是由管理人员通过短信，或者服务器，下发到设备，执行设备管理操作的文字数据。

指令由指令名称，及参数组成，参数可以有多个，指令名称、参数1、参数2以逗号间隔，并且以符号“#”结尾：

指令列表：

| 指令功能 | 指令名称 | 参数1 | 参数2 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数设置查询 | PARAM |  |  | PARAM# |
| 查询经纬度信息 | WHERE |  |  | WHERE# |
| 查询软件版本 | VERSION |  |  | VERSION# |
| 查询设备状态 | STATUS |  |  | STATUS# |
| 恢复出厂设置 | FACTORY |  |  | FACTORY# |
| 重启设备 | RESET |  |  | RESET# |
| GPRS参数查询 | GPRSSET |  |  | GPRS# |
| 远程油电控制 | RELAY | 0:恢复油电,1:断油电 |  | RELAY,0#恢复油电；RELAY,1#断油电 |
| 设置定时回传间隔 | TIMER | 回传间隔 |  | TIMER,60# |
| 时区查询/设置 | GMT | 1:设置，不填为默认：查询 | 设置操作对应的时区 | GMT，1,8#设置当前时区为东八区;GMT#为查询时区信息 |
| 语言设置 | LANG | 0英文,1中文 |  | LANG,0#设置当前语言为英文;LANG,1#设置当前语言为中文 |
| 中心号码查询/设置/删除 | CENTER | A：设置,D：删除，不填为默认:查询 | 设置操作对应的中心号码 | CENTER,A,123456#设置当前中心号码为123456；CENTER,D#删除当前中心号码;CENTER#查询当前中心号码 |
| SOS号码查询/设置/删除 | SOS | A：设置 D：删除，不填为默认:查询 | 设置/删除操作对应的SOS号码,可设置3个号码，用逗号隔开 | SOS,A,123456#添加123456为SOS号码；SOS,D,1,2,3#删除第1个，第2个和第3个SOS号码；SOS#查询中心号码 |
| 报警：低电报警查询/设置 | BATALM | OFF:关闭，ON：开启,不填为默认:查询报警状态 | 报警发送方式M。M为可选。 M：0-1 0：仅GPRS 1：SMS+GPRS 2：GPRS+SMS+电话 默认0 | BATALM,OFF#为关闭低电报警;BATALM,ON,0#为开启低电报警,报警通过GPRS通知; BATALM#为查询低电报警状态 |
| 报警：断电报警查询/设置 | POWERALM | OFF:关闭，ON：开启,不填为默认:查询报警状态 | 报警检测间隔T及报警发送方式M。T和M均为可选，当同时包含时以逗号间隔。 T：2-60s，默认5 M：0-2 0：仅GPRS 1：SMS+GPRS 2：GPRS+SMS+电话 默认0 | POWERALM,OFF#为关闭断电报警; POWERALM,ON,5,1#为开启断电报警,5s检测一次，通过SMS+GRPS报警; POWERALM#为查询断电报警状态 |
| 报警：震动报警查询/设置 | SENALM | OFF:关闭，ON：开启,不填为默认:查询报警状态 | 报警发送方式M。M为可选， M：0-2 0：仅GPRS 1：SMS+GPRS 2：GPRS+SMS+电话 默认0 | SENALM,OFF#为关闭震动报警;SENALM,ON,1#为开启震动报警,报警方式为SMS+GPRS; SENALM#为查询震动报警状态 |
| 激活GPS | GPSON |  |  | GPSON#激活当前GPS定位，持续5分钟。 |
| 设防模式查询/设置 | DEFENSE | OFF:关闭，A：设置,不填为默认:查询设防状态 | A为设防时间范围1-60分钟 | DEFENCE,OFF#为关闭设防模式；DEFENCE,10#为开启设防延迟10分钟；DEFENCE#为查询设防状态 |